RELATÓRIO TÉCNICO E GUIA DE REPRODUÇÃO

Pet Guardian IoT

Sistema de monitoramento e cuidado remoto de animais

Autor: Lauro Andrade
Internet das Coisas, sistemas embarcados, computação em nuvem e Android
Fortaleza, 2026

Acessar o repositório completo no GitHub

# Sumário

1. Resumo executivo

2. Problema e justificativa

3. Objetivos e funcionalidades

4. Arquitetura e funcionamento

5. Componentes e especificações

6. Esquema elétrico completo

7. Software embarcado

8. Backend Supabase e protocolos

9. Aplicativo Android

10. Montagem e instalação passo a passo

11. Operação do sistema

12. Testes, validação e solução de problemas

13. Segurança e limitações

14. Conclusão

15. Links reais e referências

Documento reproduzível: As pinagens, alturas dos recipientes e caminhos de arquivos apresentados correspondem aos firmwares publicados no repositório do projeto.

# 1. Resumo executivo

O Pet Guardian IoT é um sistema integrado para acompanhamento e cuidado remoto de animais domésticos. Ele monitora temperatura, umidade, luminosidade, gás, presença, nível de água e nível de ração; controla alimentador, bomba e iluminação; e permite solicitar fotos por um aplicativo Android.

A solução utiliza duas placas ESP32 independentes. A primeira funciona como hub dos sensores e atuadores. A segunda é dedicada à câmera OV7670 sem FIFO e envia as imagens diretamente ao Supabase. Essa separação evita sobrecarga no hub e torna o fluxo de fotos independente.

Palavras-chave:

# 2. Problema e justificativa

Quando o tutor está fora de casa, pode não perceber rapidamente que o pet ficou sem água ou ração, que houve alteração ambiental, que o animal se aproximou do equipamento ou que algum dispositivo ficou offline. Sistemas comerciais costumam ser caros, fechados e pouco adaptáveis.

O projeto resolve esse problema reunindo sensores, comandos, registros e fotografias em uma solução de baixo custo e código aberto. O tutor recebe informações no celular, consulta o histórico e aciona recursos remotamente.

Decisão de arquitetura: A câmera não passa pelo ESP32 dos sensores. O nó OV7670 consulta sua própria fila e envia a foto diretamente ao banco/Storage.

# 3. Objetivos e funcionalidades

## 3.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema IoT capaz de monitorar e auxiliar o cuidado remoto de um animal doméstico por meio de sensores, atuadores, câmera, nuvem e aplicativo Android.

## 3.2 Objetivos específicos

Medir temperatura, umidade, luminosidade, gás e presença.

Calcular o nível de ração de 0 a 100% para um recipiente de 10 cm.

Calcular o nível de água de 0 a 100% para um recipiente de 14 cm.

Controlar motor do alimentador, bomba d'água e iluminação.

Capturar imagens com uma OV7670 sem FIFO.

Armazenar telemetria, comandos, eventos e fotos na nuvem.

Exibir painel, histórico, controles, fotos, notificações e ajustes no Android.

## 3.3 Funcionalidades disponíveis

Reconexão automática ao Wi-Fi e melodia ao conectar.

Fotos manuais e automáticas por movimento.

Álbuns, favoritos, compartilhamento e salvamento na galeria.

Linha do tempo do pet e comparação diária.

Limpeza automática configurável de fotos antigas.

Notificações Android e status dos dispositivos.

# 4. Arquitetura e funcionamento

Figura 1 — Arquitetura geral do Pet Guardian IoT.

O ESP32 Hub lê os sensores e calcula os níveis de água e ração.

O hub publica telemetria no Supabase e consulta comandos destinados a ele.

O aplicativo consulta a nuvem e envia comandos de controle ou captura.

A ESP32 da câmera consulta somente a fila de captura de fotos.

A OV7670 gera uma imagem BMP, que é enviada ao Storage privado.

O aplicativo recebe uma URL assinada temporária e baixa a imagem.

Protocolos: Telemetria e comandos usam Wi-Fi, HTTPS e JSON. As fotografias são transferidas como BMP binário por HTTPS.

# 5. Componentes e especificações

| Qtd. | Componente | Função | Observação técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ESP32 DevKit | Hub dos sensores e nó dedicado da câmera | Lógica de 3,3 V; Wi-Fi integrado |
| 1 | OV7670 sem FIFO | Captura de imagem | Barramento paralelo RGB565; alimentação 3,3 V |
| 1 | DHT11 | Temperatura e umidade | Saída digital |
| 2 | HC-SR04 | Níveis de ração e água | Alimentação 5 V; ECHO deve ser reduzido para 3,3 V |
| 1 | PIR | Detecção de presença/movimento | Saída digital |
| 1 | Sensor de gás | Alerta ambiental | Saída analógica limitada a 3,3 V |
| 1 | LDR/módulo | Luminosidade | Saída analógica |
| 1 | Ponte H | Aciona motor e bomba | Usar fonte externa |
| 1 | Motor DC | Liberação de ração | Não ligar diretamente à ESP32 |
| 1 | Bomba d'água | Reposição/controle de água | Não ligar diretamente à ESP32 |
| 1 | Buzzer | Feedback sonoro | GPIO 32 |
| 1 | Fonte externa | Alimentação dos atuadores | Dimensionar pela corrente de partida |

Materiais auxiliares: Protoboard ou placa, jumpers, resistores de 1 kΩ e 2 kΩ para cada divisor de tensão dos HC-SR04, capacitor eletrolítico próximo à ponte H e gabinete.

# 6. Esquema elétrico completo

Atenção elétrica: Nunca alimente motor ou bomba diretamente pelos GPIOs. A OV7670 trabalha em 3,3 V. Todas as fontes de lógica devem compartilhar GND.

## 6.1 ESP32 Hub de sensores e atuadores

Figura 2 — Esquema funcional da ESP32 Hub.

| Módulo / sinal | GPIO | Alimentação | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT11 DATA | 4 | 3,3 V ou 5 V | Pull-up de 10 kΩ se o módulo não possuir |
| HC-SR04 ração TRIG | 18 | 5 V | Recipiente de 10 cm |
| HC-SR04 ração ECHO | 19 | 5 V | Usar divisor para 3,3 V |
| HC-SR04 água TRIG | 5 | 5 V | Recipiente de 14 cm |
| HC-SR04 água ECHO | 17 | 5 V | Usar divisor para 3,3 V |
| PIR OUT | 27 | Conforme módulo | Saída digital |
| Sensor de gás AO | 34 | Conforme módulo | Máximo de 3,3 V no GPIO |
| LDR AO | 35 | 3,3 V | Entrada analógica |
| Iluminação / sinal | 13 | Driver externo | Use transistor ou relé quando necessário |
| Buzzer | 32 | Conforme buzzer | Use transistor se necessário |
| Alimentador IN1 / IN2 / EN | 14 / 12 / 25 | Ponte H | Motor com fonte externa |
| Bomba IN3 / IN4 / EN | 26 / 23 / 33 | Ponte H | Bomba com fonte externa |

## 6.2 Divisores de tensão dos sensores ultrassônicos

O pino ECHO do HC-SR04 normalmente fornece aproximadamente 5 V, enquanto os GPIOs da ESP32 aceitam no máximo 3,3 V. Em cada ECHO, ligue um resistor de 1 kΩ entre o ECHO e o GPIO e um resistor de 2 kΩ entre o GPIO e o GND. Essa combinação reduz a tensão para uma faixa segura.

Ligação: ECHO do HC-SR04 → resistor de 1 kΩ → GPIO 19 ou 17 → resistor de 2 kΩ → GND.

## 6.3 ESP32 dedicada à câmera OV7670

Figura 3 — Esquema funcional da ESP32 com OV7670.

| Sinal OV7670 | GPIO / ligação ESP32 |
| --- | --- |
| SIOD / SDA | 21 |
| SIOC / SCL | 22 |
| VSYNC | 34 |
| HREF | 35 |
| XCLK | 32 |
| PCLK | 33 |
| D0 | 27 |
| D1 | 5 |
| D2 | 2 |
| D3 | 15 |
| D4 | 14 |
| D5 | 13 |
| D6 | 12 |
| D7 | 4 |
| RESET | 3,3 V |
| PWDN | GND |
| VCC | 3,3 V |
| GND | GND |

Qualidade da câmera: Mantenha os fios curtos e organizados. O barramento paralelo da OV7670 é sensível a ruído, mau contato e alimentação instável.

# 7. Software embarcado

## 7.1 Firmware do hub

O firmware do hub inicializa sensores, atuadores e Wi-Fi. Durante a operação, realiza leituras periódicas, converte as distâncias em percentuais, publica telemetria, consulta comandos e executa ações. Caso a conexão caia, novas tentativas são realizadas. Uma melodia confirma a conexão bem-sucedida.

Abrir firmware do hub: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/src/esp32_pet_hub_dual/esp32_pet_hub_dual.ino

## 7.2 Conversão dos níveis

O percentual considera a altura útil de cada recipiente. A distância próxima de zero indica recipiente cheio, enquanto a distância próxima da altura total indica recipiente vazio.

Ração: altura total de 10 cm.

Água: altura total de 14 cm.

Resultado exibido no app: valor limitado entre 0 e 100%.

## 7.3 Firmware da câmera

O firmware dedicado gera XCLK, configura a câmera por SCCB e lê o barramento paralelo. A resolução bruta é 80x60 e a região útil enviada é 72x49. A escolha reduz o consumo de memória e permite manter buffers suficientes para a comunicação HTTPS em uma ESP32 sem PSRAM.

Abrir firmware da câmera: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/src/esp32_ov7670_non_fifo_node/esp32_ov7670_non_fifo_node.ino

# 8. Backend Supabase e protocolos

O Supabase centraliza telemetria, comandos, metadados de fotos e armazenamento privado das imagens. O hub e a câmera usam filas separadas para impedir que um dispositivo consuma comandos destinados ao outro.

| Protocolo / formato | Uso | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Conecta os dispositivos à rede local e à internet. | Disponível nativamente na ESP32. |
| HTTPS | Transporta telemetria, comandos e imagens. | Protege tokens e dados durante o transporte. |
| JSON | Representa telemetria e comandos. | Legível e fácil de integrar. |
| BMP binário | Representa fotografias. | Simples de produzir sem FIFO e sem PSRAM. |
| URL assinada | Libera acesso temporário à foto privada. | Evita tornar o bucket público. |

Criar um projeto no Supabase.

Executar cloud/supabase/schema.sql.

Publicar as Edge Functions disponíveis no repositório.

Configurar tokens e segredos fora do código público.

Cadastrar os dispositivos e validar as filas separadas.

Documentação da arquitetura da nuvem: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/cloud/README_CLOUD_ARCHITECTURE.md

Documentação oficial do Supabase: https://supabase.com/docs

# 9. Aplicativo Android

O aplicativo Android em Kotlin apresenta painel, histórico, controles, fotos e ajustes. Ele consulta o Supabase, envia comandos, sincroniza fotos e oferece recursos de organização e compartilhamento.

Painel com sensores, níveis e estado do sistema.

Controles do alimentador, bomba e iluminação.

Solicitação remota de fotos.

Álbuns, favoritos, compartilhamento e salvamento na galeria.

Monitoramento inteligente em Ajustes.

Fotos automáticas por movimento, notificações, limpeza, linha do tempo e comparação diária.

Abrir a pasta android_pet_guardian_app no Android Studio.

Configurar AppConfig.kt com os endpoints e tokens adequados.

Compilar com o Android Studio ou executar ./gradlew assembleDebug.

Instalar o APK em um aparelho Android.

Abrir código do aplicativo Android: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/tree/master/android_pet_guardian_app

Baixar/consultar Android Studio: https://developer.android.com/studio

# 10. Montagem e instalação passo a passo

## 10.1 Preparação

Separar componentes, conferir tensões e identificar todos os pinos.

Instalar Arduino IDE e o pacote de placas ESP32.

Clonar ou baixar o repositório do GitHub.

Criar o projeto Supabase e preparar as credenciais.

## 10.2 Montagem do hub

Montar apenas ESP32, DHT11, PIR, LDR e gás; validar leituras.

Adicionar os dois HC-SR04 usando divisores nos pinos ECHO.

Conferir a conversão de ração em 10 cm e água em 14 cm.

Adicionar ponte H e fonte externa, mantendo GND comum.

Conectar motor, bomba, iluminação e buzzer; testar um atuador por vez.

## 10.3 Montagem da câmera

Ligar a OV7670 à segunda ESP32 conforme a tabela de pinagem.

Conferir VCC em 3,3 V, RESET em 3,3 V e PWDN em GND.

Usar fios curtos e verificar continuidade.

Gravar o firmware e abrir o Monitor Serial.

Testar /status e /capture.bmp?reason=manual no IP local.

## 10.4 Integração completa

Validar publicação de telemetria no Supabase.

Validar os comandos do hub.

Solicitar uma foto pelo aplicativo.

Confirmar o fluxo app → fila → câmera → Storage → app.

Executar os testes de aceitação da seção seguinte.

# 11. Operação do sistema

Ligar as duas ESP32 e aguardar a conexão Wi-Fi.

Abrir o aplicativo e verificar painel e status.

Usar Controles para acionar alimentador, bomba ou iluminação.

Abrir Fotos e solicitar uma captura.

Usar Ajustes para configurar automações, notificações e limpeza.

Acompanhar histórico, linha do tempo e comparação diária.

# 12. Testes, validação e solução de problemas

| Teste | Resultado esperado | Como verificar |
| --- | --- | --- |
| Inicialização do hub | Sensores respondem e Wi-Fi reconecta. | Ver Monitor Serial e telemetria. |
| Nível de ração | 0 a 100% com base em 10 cm. | Medir vazio, metade e cheio. |
| Nível de água | 0 a 100% com base em 14 cm. | Medir vazio, metade e cheio. |
| Atuadores | Somente o dispositivo solicitado é acionado. | Enviar comandos individualmente. |
| Captura local | Endpoint retorna BMP válido. | Abrir /capture.bmp?reason=manual. |
| Captura remota | Foto aparece no aplicativo. | Validar fila, upload e sincronização. |
| Aplicativo | Fotos e Ajustes abrem sem fechar. | Navegar pelas telas no aparelho. |

## 12.1 Problemas comuns

| Problema | Ação recomendada |
| --- | --- |
| ESP32 não grava | Reduzir a velocidade de upload para 115200, trocar cabo/porta e manter BOOT pressionado quando necessário. |
| Câmera não gera imagem | Revisar VCC 3,3 V, XCLK, PCLK, VSYNC, HREF, D0-D7 e comprimento dos fios. |
| Foto local funciona, mas não aparece no app | Verificar tokens, URLs, fila exclusiva da câmera, Edge Function e bucket privado. |
| Níveis incorretos | Confirmar alturas de 10 cm e 14 cm e calibrar posição dos HC-SR04. |
| ESP32 reinicia ao ligar motor/bomba | Usar fonte externa adequada, GND comum e capacitor próximo à ponte H. |

# 13. Segurança e limitações

Não publicar senhas Wi-Fi, tokens de dispositivos, dashboard_token ou service_role.

Manter o bucket de fotos privado e usar URLs assinadas.

Não aplicar mais de 3,3 V aos GPIOs da ESP32.

Não alimentar motor ou bomba pelos pinos da placa.

Testar a montagem antes de deixá-la funcionando sem supervisão.

A OV7670 sem FIFO oferece resolução limitada e exige temporização e cabeamento cuidadosos. Sensores ultrassônicos podem sofrer interferência por formato do recipiente, espuma, inclinação e superfícies irregulares. O protótipo deve ser calibrado e protegido contra água antes do uso contínuo.

# 14. Conclusão

O Pet Guardian IoT demonstra uma solução completa que une eletrônica, firmware, computação em nuvem e desenvolvimento Android. A arquitetura com duas ESP32 torna o fluxo de câmera independente do hub de sensores e facilita a manutenção. Com este documento e os arquivos públicos do GitHub, outra pessoa pode montar, configurar, testar e evoluir o sistema.

# 15. Links reais e referências

Os links abaixo são clicáveis e apontam para o código real do projeto ou para documentações técnicas oficiais e guias reconhecidos.

Repositório completo: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot

Baixar documentação completa em Word: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/raw/refs/heads/master/docs/Pet_Guardian_IoT_Documentacao_Completa.docx

README principal: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/README.md

Firmware do ESP32 Hub: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/src/esp32_pet_hub_dual/esp32_pet_hub_dual.ino

Firmware do ESP32 com OV7670: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/src/esp32_ov7670_non_fifo_node/esp32_ov7670_non_fifo_node.ino

Aplicativo Android: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/tree/master/android_pet_guardian_app

Backend Supabase: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/tree/master/cloud/supabase

Arquitetura da nuvem: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/cloud/README_CLOUD_ARCHITECTURE.md

Diagrama Wokwi: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/wokwi/diagram.json

Esquema elétrico no GitHub: https://github.com/LauroAnd34/pet-monitor-iot/blob/master/docs/ESQUEMA_ELETRICO_COMPLETO.md

ESP32 - documentação oficial: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/

ESP32 - datasheet oficial: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Arduino IDE: https://docs.arduino.cc/software/ide/

Supabase: https://supabase.com/docs

Android Studio: https://developer.android.com/studio

Wokwi: https://docs.wokwi.com/

DHT11/DHT22 - guia técnico: https://learn.adafruit.com/dht

HC-SR04 - referência técnica: https://learn.sparkfun.com/tutorials/hc-sr04-ultrasonic-distance-sensor-hookup-guide